Міністерство освіти і науки України

Львівський національний університет імені Івана Франка

Факультет прикладної математики та інформатики

ЗАСТОСУВАННЯ АДАПТИВНИХ МЕТОДІВ СКІНЧЕННИХ ЕЛЕМЕНТІВ В ЗАДАЧАХ ДИФУЗІЇ-АДВЕКЦІЇ-РЕАКЦІЇ

Виконав:

Студент групи ПМі-53

Романюк Б. І.

Львів 2020

- Вступ

Метод скінченних елементів (Finite Element Method) є одним з найпоширеніших методів числового розв’язування задач математичної фізики та механіки суцільного середовища. До адаптивних схем МСЕ належать: h-адаптивні, p-адаптивні та hp-адаптивні схеми. У даному звіті буде розглянуто застосування h-адаптивної схеми до крайової задачі дифузії-адвекції-реакції, перетворивши її на варіаційну задачу, скориставшись дискретизацією Рітца-Гальоркіна та з використанням поліноміальних базисних функцій, а саме кусково-лінійних функцій Куранта, що зрештою приводить до системи лінійних алгебраїчних рівнянь з тридіагональною матрицею, розв’язавши яку, зможемо отримати наближений розв’язок нашої задачі дифузії адвекції реакції.

h-адаптивна схема МСЕ складається з таких кроків:

- Вибирається деяка початкова кількість скінченних елементів.

- Знаходиться чисельний розв’язок крайової задачі для початкового розбиття.

- На кожному скінченному елементі обчислюємо індикатор похибки на основі обраного апостеріорного оцінювача похибки

- Вибираємо елементи, для яких значення індикатора перевищує очікуване задаче початкове значення похибки, ділимо його навпіл та додаємо новий вузол у центр.

- Ітераційний процес завершується тоді, коли на всіх скінченних елементах значення індикаторі не перевищує початкову задану похибку.

- Постановка задачі

Використовуючи h-адаптивну схему для методу скінченних елементів знайти кусково-лінійне наближення до розв’язку стаціонарної крайової задачі дифузії-адвекції-реакції з заданою наперед точністю η:

Задано коефіціент дифузії µ=µxвектор конвективного перенесення β=βxкоефіціент біохімічного розпаду σ=σxінтенсивність джерел домішки f=fxта константи ua, ubϵRЗнайти густину домішки u=ux таку, що-ddxµdudx+βdudx+σu=f на Ω=(a,b)Крайові умовиua=ua,-µdudx|x=b =ub

Де a,b∈R, причому a<b, η – точність задана у відсотках

µ=µx,  β=βx, σ=σx, f=fx – задані функції

- Варіаційне формулювання задачі

Варіаційне формулювання задачі має наступний вигляд

V={v ϵ H1 (Ω)va=0=v(b)}=H01 (Ω)-простір допустимих функційH1 Ω=v:Ω→R ‖u‖H1 Ω2=abu2x-u'x2dx<+∞}Знайти u∈V: au,v=<l,v>,          ∀ v ∈Vau,v= abμu'v'+βu'v+σuvdx,   ∀u,v∈V<l,v> = abf1vdx+u1μbvb,           ∀u,v∈Vau,v-білінійна форма<l,v>-лінійний функціонал

- Кусково-лінійні апроксимації розв’язку

Алгоритм МСЕ полягає в тому, що спершу відбувається перетворення крайової задачі конвекції-дифузії-реакції у варіаційну. Далі застосовується метод Гальоркіна-Рітца, причому за базисні функції вибираємо кусково-лінійні функції Куранта на відрізку [0,1]  {φi},  i = 0…N;

Де h– відповідний крок і у випадку рівновіддалених вузлів h=b-aN і є однаковим між усіма вузлами, тобто  це відстань між xi і xi+1,  i = 0..N-1.

Графік кусково-лінійних функцій Куранта:

- Система лінійних алгебраїчних рівнянь (СЛАР)

Варіаційна задача полягає в наступному

Знайти u∈V таку, що au,v=<l,v>,          ∀ v ∈Vau,v-білінійна форма<l,v>-лінійний функціонал

Для побудови СЛАР необхідно здійснити обчислення інтегралів та побудувати матрицю A і вектор коефіцієнтів L, з яких зможемо знайти невідомі значення qi для отриманої СЛАР.

Запишемо систему лінійних алгебраїчних рівнянь Aq=L, де A, q, L – визначаються за наступними правилами:

A=a(φ1, φ1 )a(φ1, φ2 )0000a(φ2, φ1 )a(φ2,φ2 )a(φ2, φ3 )0000a(φ3, φ2 )a(φ3, φ3)a(φ3, φ4 )0000………0000a(φN-1, φN-2)a(φN-1, φN-1)a(φN-1, φN)0000a(φN, φN-1)a(φN, φN )

q= q1q2…qN-1qN                                L= <l, φ1 ><l, φ2 >…<l, φN-1 ><l, φN >

А білінійні форми та лінійні функціонали обчислюються за правилами:

aφi, φi = xi-1xi+1μφi 'φi '+βφi 'φi +σφiφi dx

aφN, φN =xN-1xNμφN 'φN '+βφN 'φN +σφNφN dx

aφi-1, φi =xi-1xiμφi-1 'φi '+βφi-1 'φi +σφi-1φi dx

aφi, φi+1 =xixi+1μφi 'φi+1'+βφi 'φi+1 +σφiφi+1dx

<l, φi, >= abfφidx+u1μbφi(b)

Ввівши позначення xi=1ni,   i=0,…,n-вузли сітки

h= xi-xi-2,    i=1,…,n

xi-12=xi-h2,    i=1,…,n

xi+12=xi+h2,    i=1,…,n

Та здійснивши відповідні перетворення, отримаємо наступні формули для обчислення елементів матриці та елементів вектора:

ai,i=1hμxi-12+1hμxi+12+12βxi-12-12βxi+12+h3 σ(xi-12)+h3 σ(xi+12)

ai,i+1=-1hμxi+12+12βxi+12+h6 σ(xi+12)

ai+1,i=-1hμxi+12-12βxi+12+h6 σxi+12,     i=1,…, n-1

an,n=1hμxn-12+12βxn-12+h6 σ(xn-12)

li=h2fxi-12+h2fxi+12,    i=1,… , n-1

ln=h2fxn-12-ub

До цієї матриці можна застосувати будь-який метод розв’язування систем лінійних алгебраїчних рівняння у даному випадку найкраще підійде метод прогонки, який дуже схожий на метод Гауса, але працює з тридіагональною матрицею.

Розв’язавши СЛАР та знайшовши коефіцієнти qi, можна з легкістю знайти шукане наближення uhx за формулою

uhx=u0+i=1Nqiφi(x)

- Апостеріорний оцінювач похибки

Для оцінювання похибки можна використати кусково-квадратичну бабл-функцію, яка має вигляд:

bx=4(1-wi+12x)∙wi+12x

де wi+12x=x-xihi+12 , тоді функцію можна записати у вигляді

bx=4(x-xihi+12- (x-xi)2hi+122)

Задача про похибку має наступний вигляд

Задано Eh⊂V\Vh,  dimEh=N та апроксимацію Гальоркіна uh∈VhЗнайти похибку eh∈Eh таку, щоaeh,v=<auh,v,v>, v> ∀ v ∈Eh

Задача полягає в знаходженні похибки εh∈Eh наближеної до істинної похибки eh=u-uh, eh∈Eh.

ehx≈εhx=i=0N-1λi+12bi+12(x)

Тут невідомі коефіцієнти – це {λi+12}i=0N-1

Застосувавши схему Гальоркіна до задачі про похибку отримаємо

λi+12=εhxi+12=<li+12, b>-ai+12(uh,b)ai+12(b,b)=5h24μ(f-βq-σq)(10+σh2μ)i+12

ehx≈εhx=i=0N-15h24μ(f-βq-σq)(10+σh2μ)i+12bi+12(x)

Причому, для обчислення норми похибки можна використати формулу:

ehxV2=56i=0N-1h3(f-βq-σq)2μ(10+σh2μ)i+12

- Стратегія адаптування сітки

Стратегія адаптування сітки полягає в тому, що для кожного скінченного елемента обчислюється індикатор ηi+12  та перевіряється виконання нерівності

ηi+12=ehi+12·100%1Nj=0N-1uhi+122+ehi+122=Nehi+12·100%uhV2+ehv2>η

де uhi+122=xixi+1(uh'x)2=xixi+1qi+122dx=[hq2]i+12

ehi+12  - локальна енергетична норма оцінювача на елементі i+12

uhV2=abuh2(x)dx – енергетична норма розв’язку

ehv2=a(uh,uh) - енергетична норма оцінювача

η - максимально допустимий рівень похибки заданий у відсотках

Якщо дана нерівність виконується, тобто похибка на якомусь скінченному елементі перевищує початково задану величину η то в центр ваг цього елемента додається новий вузол сітки, тобто елемент розбивається на два скінченних елементи. Далі МСЕ застосовується повторно аж допоки не буде досягнуто початково заданої точності η на всіх скінченних елементах. Таким чином відбувається згущення сітки на тих скінченних елементах на яких похибка вища за початково задане значення.

- Програмна Реалізація

Програму для застосування h-адаптивного МСЕ на задачах конвекції-дифузії-реакції побудовано на основі платформи WPF(Windows Presentation Foundation) та фреймворку .Net Core 3.1. Для роботи з матрицями та розв’язування СЛАР використано бібліотеку MathNet, а для перетворення стрічкового представлення формул у функції використано бібліотеку NCalc, яка дає зручний механізм для приведення стрічкових виразів у функції та їх подальшого обрахунку. Варто також зауважити, що для побудови графіка було використано бібліотеку LiveCharts.

- Аналіз результатів та апробації

За умовами Варіанту 11 дано, що

a=-1   b=1

ua=ub=0

μx=1    βx=1500x8    σx=80+2x2

fx=100xex-0.157

Очікуваний результат, це графік вигляду

Початкова кількість елементів N=10, очікувана похибка η=1%

| N=10, ітерація 1 | N=27, ітерація 3 |
| --- | --- |
| N=35, ітерація 4 | N=46, ітерація 5 |
| N=71, ітерація 7 | N=97, ітерація 10 |
| N=183, ітерація 14 | N=269, ітерація 18 |

Як можна побачити згущення сітки відбувається в правій стороні до 1, де похибка окремих елементів довгий час більша ніж 1%. При цьому відбувається поділ навпіл тих скінченних елементів, на яких помилка досить висока і суттєво перевищує задану на початку обчислення. Алгоритм досягає максимальної відносної похибки 0,99711184  на 18 ітерації з використанням 269 скінченних елементів. При цьому похибка на всіх скінченних елементах цієї ітерації стає меншою за 1%. Отже МСЕ успішно запрограмований та перевірений, адже отримали графік, який досить точно співпадає з очікуваним. Таблиця зі всіма характеристиками для кожної ітерації виглядає наступним чином.

- Висновки

Як було розглянуто в даній роботі з використанням методу скінченних елементів можна досить швидко і просто отримати розв’язок стаціонарної крайової задачі конвекції-дифузії-реакції.

Таким чином застосувавши дискретизацію Рітца-Гальоркіна та з допомогою кусково-лінійний функції Куранта вдалося побудувати наближеним розв’язок даної задачі. При цьому використовуючи h-адаптивну схему можна досить швидко та з великою точність знайти наближений розв’язок задачі. Такий підхід дає просту та зрозумілу можливість зручно згущувати сітку вузлів в сторону найбільшої похибки, завдяки чому можна зробити розв’язок максимально точним.  Варто зауважити, що дана схема є досить простою, адже вимагає простого поділу одного скінченного елемента на два.

Під час роботи проведено виведення основних формул для обчислення матриці та вектору СЛАР, яку в подальшому розв’язано методом прогонки. Окрім цього також виведені формули для обрахунку похибки та умову, за якої алгоритм повинен завершувати свою роботу. Як можна бачити з результатів h-адаптивна схема методу скінченних елементів дає чудову апроксимацію розв’язку задачі конвекції-дифузії-реакції з використанням нерівновіддалених вузлів.

- Список використаних джерел

- Савула Я.Г., Шинкаренко Г.А. Метод скiнченних елементiв. - Львiв: Вища школа, 1976

- Цегелик Г. Г. Чисельні методи / Г. Г. Цегелик. – Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2004.

- Є. Абрамов, О. Лiпiна, Г. Шинкаренко, А. Ямелинець Кусково-лiнiйнi апроксимацiї h-адаптивного методу скiнченних елементiв для одновимiрних крайових задач // ВIСНИК ЛЬВIВ. УН–ТУ, Сер. прикл. матем. та iнформ., 2006. Вип. 11. C. 3–18

- Є. Абрамов, Г. Квасниця, Г. Шинкаренко, Частинами квадратичнi та кубiчнi апроксимацiї h-адаптивного МСЕ для одновимiрних крайових задач //ВIСНИК ЛЬВIВ. УН-ТУ, Серiя прикл. матем. iнформ., 2011. Вип. 17. C.47–61